S017A-PS7-A(7路336颗频闪PAY灯) (特殊说明)

| 电流调节介绍： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、键盘电流调节： 在“A.001”菜单项下，按住MENU键不放，大约3秒后进入“键盘电流调节”模式，并自动进入主机模式，可调节本台灯具与从机灯具的电流。步骤如下： 1、 首先看到的是“R030”。“R”代表红色通道，所以此时只会点亮红色，其他颜色会自动关闭。“030”代表当前电流值，使用UP键或DOWN键可在0到255之间调节。注意慢速递增、适可而此：如果电流过大，将导致灯珠烧毁！ 2、 调节完色彩R后，按“MENU”键切换到“G030”开始调节绿色通道，同样此时只会点亮绿色，而其它颜色会自动关闭。其它颜色的调节与此类似。 3、 按“ENTER”键保存并自动退回到“CURR”菜单，再按MENU返回“A.001”菜单。 |  |  |  |
| 二、通过控台（或主机）对多台灯光进行电流调节：以控台为例，步骤如下： 1、 为了降低烧毁灯珠的风险，在完成第3步之前，请不要将灯具连接到控台。 2、 首先通过“键盘电流调节”在单台灯光上调好理想的电流值并记录下来。 3、 将控台第1、2、3、4、5通道值设为所记录的电流值（依次代表色彩1 2 3 4 5，比如色彩1电流值为100则将第1通道值设为100）。开始第4步之前必须先完成此步！否则可能因通道值过大导致灯珠烧毁！ 4、 确定第3步没有问题之后，将灯具连接到控台，在“A.001”菜单项下同时按住MENU键和ENTER键不放，大约3秒后进入“DMX电流调节”模式。屏幕会显示“CSdA”(Color Scale dMX Adjustment)，如果没有正确接收到DMX信号，会以闪烁的方式显示。 5、 等待1秒左右，如果“CSdA”没有闪烁则说明已正确接收到控台传递过来的电流值（也可通道灯珠亮度观察出来），则调节成功。 6、 按ENTER键保存并自动退回“A.001”菜单。 7、 在第5步时，也可改变控台的通道值再次调节。由于是已经调好的理想值，一般不需要再次调节。如果要调节，则必须头脑清醒、万分小心！如果电流过大，将导致灯珠烧毁！ |  |  |  |
| A.001(必须在此模式下才能进入隐藏菜单) | 键盘调节。 长按MENU键，进入键盘电流调节模式，再按ENTER键开始调节电流 | R.1-255 | 按MENU键可进行切换，按ENTER键保存并退出。 注意观察灯的亮度，避免烧坏； 建议电压不大于23V。 |
|  |  | G.1-255 |  |
|  |  | B.1-255 |  |
|  |  | W.1-255 |  |
|  |  | A.1-255 |  |
|  | 控台/主机调节。 同时长按MENU键+ENTER键3秒，进入控台电流调节 |  | 第1通道到第5通道分别控制 R、G、B、W、A的电流大小； 电流调节时，建议先不连接灯，调节好各通道控制的电流后，再开灯； 各通道的调节值大小可参考上面的 “键盘调节”的结果。 |