菜单说明

- 按键结构

- MENU(菜单) 2.UP(上)  3.DOWN(下)  4.ENTER(确定)

- 菜单结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 可选域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.001 (DMX地址) |  | 1-512 | 2通道模式. |
| MANU(手动) | W（白) | 0-255 | 从0到255 逐渐变增亮 |
|  | S(频闪) | 0-255 |  |
| CURV（调光曲线） | 按“UP” “DOWN”选择 | LINE | 直线 |
|  |  | SQU | 指数 |
|  |  | -SQU | 对数 |
|  |  | S-CU | 正弦 |
| FADE（调光延时） | 按“UP” “DOWN”选择 | OFF | 关闭 |
|  |  | DIM1 | 调光延时逐渐加大 |
|  |  | DIM2 |  |
|  |  | DIM3 |  |
|  |  | DIM4 |  |
| TEMP(温控) | C.000 |  | 当前温度值 |
|  | T.001 |  | 保护值 |
| VERS（版本信息） | A5A0 |  | 滚动显示当前版本信息 |

通道模式

| 2CH模式通道表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |
| CH1 | Dimmer（调光） | 0-255 | 调光 |
| CH2 | Strobe（频闪） | 0-255 | 0--255 变化频闪 |

- 其他说明

  - 在非手动和版本显示模式菜单下，无DMX信号时数码管闪烁。

  - 30 秒内无任何按键操作,LED数码显示板将自动进入屏保, 屏保状态下点亮右下角一点。

  - 上电时会显示程序版本号。