YL-C316-T019B-T3-B001(T3系列影视灯_4路双色)

菜单说明

- 菜单结构

| 菜单信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 可选域 | 备注 |
| DMX | DMX地址调节 |  | 0-512 | 通道起始值选择 |
| STAT（静态） | H.000 |  | 0-255 | R,G路调节 |
|  | L.000 |  | 0-255 | B,W调节 |
| SCE(场景) | SEC1--SCE10 (场景1 到 场景10) | H.000 | 0-255 | 可调节场景1到场景10的 R (即为第一路颜色) |
|  |  | L.000 | 0-255 | 可调节场景1到场景10的 G调节 （即为第二路颜色） |
| FADE(调光延时) | 默认为2 |  | 0-9 | 0为关闭调光延时。1-9延时逐渐加大。 |
| TEMP(温控) | C.000 |  | 0-150 | 当前温度值 |
|  | t.065(按ENTER键进入调节) |  | 0-150 | 保护温度值 |
| VERSION(版本信息) |  |  |  | 显示当前软件版本 |

- 其他说明

  - 在没进入屏保时，在非手动和场景编辑模式以外，无信号输入时屏幕上会出现闪烁的感叹号（“！”）；

  - 双色调节时，R,G为同一种调节，B,W是另一种调节；

  - 30 秒内无任何按键操作,LCD显示板将自动进入屏保, 在非手动和场景编辑模式以外，若没有DMX信号，LCD屏幕将闪烁。

  - 上电时会显示程序版本号。

  - 当前温度值超过过温保护值时,. 灯具开始慢慢减到半功率; 当前温度值回到正常范围时 ,灯具开始慢慢回到全功率。

通道说明

| CH2模式通道表（两通道） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通道 | 主要功能 | 通道值 | 描述 |
| CH1 | H | 0-255 | R,G亮度调节 |
| CH2 | L | 0-255 | B,W 亮度调节 |