S050A-C6HRL-A001(6色跑马灯)

通道说明

36通道模式

| 通道 | 控制功能 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X电机 | 0~255 | X轴电机行程调节 |
| 2 | X电机微调 | 0~255 | X轴电机行程微调节 |
| 3 | Y电机 | 0~255 | Y轴电机行程调节 |
| 4 | Y电机微调 | 0~255 | Y轴电机行程微调节 |
| 5 | XY速度 | 0~255 | XY速度调节，255最慢，0最快 |
| 6 | 总调光 | 0~255 | 所有灯珠总调光，0-255暗到亮 |
| 7 | 红色 | 0~255 | 所有灯珠红色调光，0-255暗到亮 |
| 8 | 绿色 | 0~255 | 所有灯珠绿色调光，0-255暗到亮 |
| 9 | 蓝色 | 0~255 | 所有灯珠蓝色调光，0-255暗到亮 |
| 10 | 白色 | 0~255 | 所有灯珠白色调光，0-255暗到亮 |
| 11 | 黄色 | 0~255 | 所有灯珠黄色调光，0-255暗到亮 |
| 12 | UV色 | 0~255 | 所有灯珠UV色调光，0-255暗到亮 |
| 13 | 频闪 | 0 | 频闪关闭 |
|  |  | 1-255 | 频闪开，慢到快 |
| 14 | 颜色选色 | 1-255 | 参考选色表 |
| 15 | 宏功能 | 0~9 | 无效 |
|  |  | 10~19 | 演示1 |
|  |  | 20~39 | 演示2 |
|  |  | 40~59 | 演示3 |
|  |  | 60~79 | 演示4 |
|  |  | 80~99 | 演示5 |
|  |  | 100~119 | 演示6 |
|  |  | 120~139 | 演示7 |
|  |  | 140~159 | 演示8 |
|  |  | 160~179 | 演示9 |
|  |  | 180~199 | 演示10 |
|  |  | 200~219 | 演示11 |
|  |  | 220~239 | 演示12，演示1到演示11串起来 |
|  |  | 240~255 | 声控 |
| 16 | 宏功能速度 | 0~255 | 宏功能速度调节，0最慢，255最快。如果宏功能选择声控模式，则该通道为声控灵敏度调节，0为低灵敏，255为高灵敏。 |
| 17 | 调焦 | 0~255 | 调焦行程调节 |
| 18 | 电机复位 | 0~99 | 无效 |
|  |  | 100~255 | 通道值保持5秒后电机开始复位 |
| 19 | 红1 | 0~255 | 内圈红色0-255暗到亮 |
| 20 | 绿1 | 0~255 | 内圈绿色0-255暗到亮 |
| 21 | 蓝1 | 0~255 | 内圈蓝色0-255暗到亮 |
| 22 | 白1 | 0~255 | 内圈白色0-255暗到亮 |
| 23 | 黄1 | 0~255 | 内圈黄色0-255暗到亮 |
| 24 | UV1 | 0~255 | 内圈UV色0-255暗到亮 |
| 25 | 红2 | 0~255 | 第二圈红色0-255暗到亮 |
| 26 | 绿2 | 0~255 | 第二圈绿色0-255暗到亮 |
| 27 | 蓝2 | 0~255 | 第二圈蓝色0-255暗到亮 |
| 28 | 白2 | 0~255 | 第二圈白色0-255暗到亮 |
| 29 | 黄2 | 0~255 | 第二圈黄色0-255暗到亮 |
| 30 | UV2 | 0~255 | 第二圈UV色0-255暗到亮 |
| 31 | 红3 | 0~255 | 外圈红色0-255暗到亮 |
| 32 | 绿3 | 0~255 | 外圈绿色0-255暗到亮 |
| 33 | 蓝3 | 0~255 | 外圈蓝色0-255暗到亮 |
| 34 | 白3 | 0~255 | 外圈白色0-255暗到亮 |
| 35 | 黄3 | 0~255 | 外圈黄色0-255暗到亮 |
| 36 | UV3 | 0~255 | 外圈UV色0-255暗到亮 |

18通道模式

| 通道 | 控制功能 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X电机 | 0~255 | X轴电机行程调节 |
| 2 | X电机微调 | 0~255 | X轴电机行程微调节 |
| 3 | Y电机 | 0~255 | Y轴电机行程调节 |
| 4 | Y电机微调 | 0~255 | Y轴电机行程微调节 |
| 5 | XY速度 | 0~255 | XY速度调节，255最慢，0最快 |
| 6 | 总调光 | 0~255 | 所有灯珠总调光，0-255暗到亮 |
| 7 | 红色 | 0~255 | 所有灯珠红色调光，0-255暗到亮 |
| 8 | 绿色 | 0~255 | 所有灯珠绿色调光，0-255暗到亮 |
| 9 | 蓝色 | 0~255 | 所有灯珠蓝色调光，0-255暗到亮 |
| 10 | 白色 | 0~255 | 所有灯珠白色调光，0-255暗到亮 |
| 11 | 黄色 | 0~255 | 所有灯珠黄色调光，0-255暗到亮 |
| 12 | UV色 | 0~255 | 所有灯珠UV色调光，0-255暗到亮 |
| 13 | 频闪 | 0 | 频闪关闭 |
|  |  | 1-255 | 频闪开，慢到快 |
| 14 | 颜色选色 | 1-255 | 参考选色表 |
| 15 | 宏功能 | 0~9 | 无效 |
|  |  | 10~19 | 演示1 |
|  |  | 20~39 | 演示2 |
|  |  | 40~59 | 演示3 |
|  |  | 60~79 | 演示4 |
|  |  | 80~99 | 演示5 |
|  |  | 100~119 | 演示6 |
|  |  | 120~139 | 演示7 |
|  |  | 140~159 | 演示8 |
|  |  | 160~179 | 演示9 |
|  |  | 180~199 | 演示10 |
|  |  | 200~219 | 演示11 |
|  |  | 220~239 | 演示12，演示1到演示11串起来 |
|  |  | 240~255 | 声控 |
| 16 | 宏功能速度 | 0~255 | 宏功能速度调节，0最慢，255最快。如果宏功能选择声控模式，则该通道为声控灵敏度调节，0为低灵敏，255为高灵敏。 |
| 17 | 调焦 | 0~255 | 调焦行程调节 |
| 18 | 电机复位 | 0~99 | 无效 |
|  |  | 100~255 | 通道值保持5秒后电机开始复位 |

10通道模式

| 通道 | 控制功能 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X电机 | 0~255 | X轴电机行程调节 |
| 2 | Y电机 | 0~255 | Y轴电机行程调节 |
| 3 | 调焦 | 0~255 | 调焦行程调节 |
| 4 | 红色 | 0~255 | 所有灯珠红色调光，0-255暗到亮 |
| 5 | 绿色 | 0~255 | 所有灯珠绿色调光，0-255暗到亮 |
| 6 | 蓝色 | 0~255 | 所有灯珠蓝色调光，0-255暗到亮 |
| 7 | 白色 | 0~255 | 所有灯珠白色调光，0-255暗到亮 |
| 8 | 黄色 | 0~255 | 所有灯珠黄色调光，0-255暗到亮 |
| 9 | UV色 | 0~255 | 所有灯珠UV色调光，0-255暗到亮 |
| 10 | 电机复位 | 0~99 | 无效 |
|  |  | 100~255 | 通道值保持5秒后电机开始复位 |

选色表

| 顺序 | 通道值 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 | 琥珀色 | 黄色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4-7 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8-11 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 5 | 16-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 6 | 20-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 7 | 24-27 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 28-31 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 32-35 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 10 | 36-39 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 11 | 40-43 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 12 | 44-47 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 48-51 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 14 | 52-55 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 15 | 56-59 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 16 | 60-63 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 17 | 64-67 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 18 | 68-71 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 19 | 72-75 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 20 | 76-79 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 21 | 80-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 22 | 84-87 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 88-91 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 |
| 24 | 92-95 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 |
| 25 | 96-99 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 26 | 100-103 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 27 | 104-107 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 28 | 108-111 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 29 | 112-115 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 30 | 116-119 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 31 | 120-123 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 32 | 124-127 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 33 | 128-131 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 34 | 132-135 | 0 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 35 | 136-139 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 36 | 140-143 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 37 | 144-147 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 38 | 148-151 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 |  |
| 39 | 152-155 | 0 | 0 | 255 | 255 |  | 255 |
| 40 | 156-159 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 |
| 41 | 160-163 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 |
| 42 | 164-167 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 |
| 43 | 168-171 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 |
| 44 | 172-175 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 45 | 176-179 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 46 | 180-183 | 255 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 |
| 47 | 184-187 | 255 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 |
| 48 | 188-191 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 |
| 49 | 192-195 | 255 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 |
| 50 | 196-199 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 |
| 51 | 200-203 | 255 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 |
| 52 | 204-207 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
| 53 | 208-211 | 0 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 |
| 54 | 212-215 | 0 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 |
| 55 | 216-219 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 |
| 56 | 220-223 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 57 | 224-227 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 |
| 58 | 228-231 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 |
| 59 | 232-235 | 255 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 |
| 60 | 236-239 | 255 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 |
| 61 | 240-243 | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 62 | 244-247 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 63 | 248-255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |