9色摇头灯使用手册

版本：HY-LM2C9 D200C

目录

- 产品特点

- 相关参数

- 安装方式

  - 控制板端口

  - 驱动板端口

  - 接线图

- 菜单说明

  - 菜单结构图

  - 主菜单

  - 子菜单

- 通道表

  - 28通道

  - 16通道

- 注意事项

  - 常见问题

- 产品特点

- 采用TFT液晶显示，界面华丽，提高了产品档次，两级菜单结构结合触摸屏控制方式，大大提升了操作的方便性，上手就可使用。

- 菜单语言切换，菜单可方便的切换中文或英文。满足不同的客户需求。

- 655536个亮度级别，真正实现了16位调光，消除了8位调光低亮度抖动的问题，使调光变得更为柔和。

- 主从机，任意一台灯在断开控台信号的时候可以作为主机，带动其他的灯。

- 相关参数

- 电气参数

工作电压：24VDC

灯珠板电压：24VDC

- 产品规格

电机：2个

颜色：9色

控制通道：28通道

16通道

- 安装方式

24V风机

R2G2B2W21盘

控制板端口

X轴光耦

Y轴光耦

R1G1B1W11盘

R3G3B3W31盘

X电机

DMX信号接口

24V直流输入

Y电机

图1

- 驱动板端口

驱动板电源输入

R1

G1

B1

输入

R2

G2

B2

输入

R3

G3

B3

输入

+

+

R1

G1

B1

输出

+

+

R2

G2

B2

输出

+

+

R3

G3

B3

输出

图2

接线图

- 菜单说明

- 菜单结构图

地址设置(1-512)

主菜单							子菜单

地址设置

运行模式

控台模式(28通道+16通道)

自动模式(自动1 -自动6)

声控模式

返回

测试模式

X轴电机（0-255）

Y轴电机（0-255）

红色1（0-255）

绿色1（0-255）

蓝色1（0-255）

红色2（0-255）

绿色2（0-255）

蓝色2（0-255）

红色3（0-255）

绿色3（0-255）

蓝色3（0-255）

返回

语言设置

中文

英文

返回

高级设置

X轴反向（开启/关闭）

Y轴反向（开启/关闭）

推杆延时（开启/关闭）

信号连接（开启/关闭）

编码盘（开启/关闭）

温度保护（开启/关闭）

温度（50度 - 120度）

屏幕保护（关闭/模式1/模式2）

屏幕旋转（开启/关闭）

出厂设置（确认？）

电机复位（确认？）

屏幕校正（确认？）

X轴校正（-128 - + 127）

Y轴校正（-128 - + 127）

返回

开机时间（此次上电运行的时间）

系统信息

地址码

温度（检测到的实际温度）

运行时间（使用的总时间）

软件版本

运行模式

- 主菜单

图3

界面为主菜单的时候，点击屏幕上的图标进入各个子菜单进行设置，如图2所示。

- 子菜单

子菜单有地址设置，运行模式，测试模式，语言设置，高级设置，系统信息等模块，用界面上的软按钮进行相应的设置。

        - 地址设置，设置好之后需要按下“确认”保存地址码，并回到主菜单。如图3所示。

图4

        - 运行模式设置， 运行模式界面如图4所示，“√”表示正在使用的运行模式，同一时间只能运行一种模式，选中控台模式和自动模式的时候，按下“确认”键还能选择不同的控台模式和自动模式。

          - 控台模式的时候可以同时为从机模式，如果接的是控台信号，则为控台模式，如果接的是主机信号，则可作为从机模式运行

          - 自动模式，自动模式同时为主机模式

          - 声控模式的时候不为主机

图5

        - 测试模式，测试模式是一个特殊的模式，只有在进入测试模式的界面之后才能被调用，退出界面之后恢复之前的运行模式，测试模式里面可以调节X轴电机，Y轴电机和调焦电机的位置，以及RGBW四种颜色的亮度。

图6

        - 语言设置，菜单语言可以设置成中文和英文，图6。

图7

        - 高级设置

          - X轴正反转设置

          - Y轴正反转设置

          - 推杆延时，推杆延时开启之后，控台推杆的调光柔和。推杆延时可以在控台选择是否启动。

          - 信号连接 - 开启信号连接以后，断开控台信号会切光

          - 编码盘 – 若关闭，则复位和运行过程中，编码盘失效，不能记录XY轴正确位置，从错误行程中恢复，复位也从编码盘复位变为最大行程复位。

          - 温度保护 – 温度保护功能开关

          - 温度设置 – 保护温度，开启温度保护功能以后，若检测到的温度超过了保护温度，则亮度减半

          - 屏幕保护，可以设置成为关闭，模式1和模式2，关闭的时候，不会进入屏保状态，模式1的时候，屏幕演示之后，清屏，模式2的时候，进入屏保之后，大字体显示当前地址码。进入屏幕保护之后，碰触到屏幕可以退出屏幕保护状态，并回到主菜单。

          - 屏幕旋转，可以让屏幕倒置180度。

          - 出厂设置，将参数设置为出厂时候的初始设置。

          - 电机复位，手动复位电机。

          - 触屏校准，当显示屏和触摸屏有偏移的时候，可以重新校准。

          - X轴校正，设置好偏移量以后，需要重新复位，才有效，出厂设置不清零数据。

          - Y轴校正，设置好偏移量以后，需要重新复位，才有效，出厂这种不清零数据。

图8

        - 系统信息

显示系统的相关信息，如图8所示

          - 开机时间，本次上电开机的时间

          - 运行时间，灯具使用总时间

          - 软件版本，当前使用的程序版本

          - 运行模式，系统当前正在运行的模式

          - 地址码

          - 温度 – 检测到的实际温度

图9

通道表

- 28通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | X电机 |
| 2 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 3 | 0-255 | Y电机 |
| 4 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 5 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 6 | 0-69 | 无动作 |
|  | 70-79 | 3秒后启用移动切光 |
|  | 80-89 | 3秒后关闭移动切光 |
|  | 90-139 | 无动作 |
|  | 140-149 | XY轴复位 |
|  | 150-179 | 无动作 |
|  | 180-189 | 调焦复位 |
|  | 190-199 | 无动作 |
|  | 200-209 | 所有电机复位 |
|  | 210-255 | 无动作 |
| 7 | 0-255 | 红色1暗到亮 |
| 8 | 0-255 | 红色1暗到亮（16位） |
| 9 | 0-255 | 绿色1暗到亮 |
| 10 | 0-255 | 绿色1暗到亮（16位） |
| 11 | 0-255 | 蓝色1暗到亮 |
| 12 | 0-255 | 蓝色1暗到亮（16位） |
| 13 | 0-255 | 红色2暗到亮 |
| 14 | 0-255 | 红色2暗到亮（16位） |
| 15 | 0-255 | 绿色2暗到亮 |
| 16 | 0-255 | 绿色2暗到亮（16位） |
| 17 | 0-255 | 蓝色2暗到亮 |
| 18 | 0-255 | 蓝色2暗到亮（16位） |
| 19 | 0-255 | 红色3暗到亮 |
| 20 | 0-255 | 红色1暗到亮（16位） |
| 21 | 0-255 | 绿色3暗到亮 |
| 22 | 0-255 | 绿色3暗到亮（16位） |
| 23 | 0-255 | 蓝色3暗到亮 |
| 24 | 0-255 | 蓝色3暗到亮（16位） |
| 25 | 0 | 无效 |
|  | 1-255 | 3200K – 10000K |
| 26 | 0 | 无效 |
|  | 1-255 | 选色，优先级最高，见选色表 |
| 27 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 28 | 0-255 | 总调光 |

16通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | X电机 |
| 2 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 3 | 0-255 | Y电机 |
| 4 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 5 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 6 | 0-255 | 红色1暗到亮 |
| 7 | 0-255 | 绿色1暗到亮 |
| 8 | 0-255 | 蓝色1暗到亮 |
| 9 | 0-255 | 红色2暗到亮 |
| 10 | 0-255 | 绿色2暗到亮 |
| 11 | 0-255 | 蓝色2暗到亮 |
| 12 | 0-255 | 红色3暗到亮 |
| 13 | 0-255 | 绿色3暗到亮 |
| 14 | 0-255 | 蓝色3暗到亮 |
| 15 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 16 | 0-255 | 总调光 |

- 选色表（通道32）

| 值 | R | G | B | 值 | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 无效 | 128 | 183 | 255 | 0 |
| 1 | 255 | 168 | 0 | 129 | 192 | 255 | 0 |
| 2 | 255 | 168 | 0 | 130 | 201 | 255 | 0 |
| 3 | 255 | 168 | 0 | 131 | 210 | 255 | 0 |
| 4 | 255 | 180 | 0 | 132 | 219 | 255 | 0 |
| 5 | 255 | 180 | 0 | 133 | 228 | 255 | 0 |
| 6 | 255 | 180 | 0 | 134 | 240 | 255 | 0 |
| 7 | 247 | 214 | 19 | 135 | 255 | 255 | 0 |
| 8 | 247 | 214 | 19 | 136 | 255 | 246 | 0 |
| 9 | 247 | 214 | 19 | 137 | 255 | 237 | 0 |
| 10 | 217 | 251 | 50 | 138 | 255 | 228 | 0 |
| 11 | 217 | 251 | 50 | 139 | 255 | 219 | 0 |
| 12 | 217 | 251 | 50 | 140 | 255 | 210 | 0 |
| 13 | 168 | 255 | 84 | 141 | 255 | 201 | 0 |
| 14 | 168 | 255 | 84 | 142 | 255 | 192 | 0 |
| 15 | 168 | 255 | 84 | 143 | 255 | 183 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 255 | 144 | 255 | 174 | 0 |
| 17 | 0 | 3 | 255 | 145 | 255 | 165 | 0 |
| 18 | 0 | 6 | 255 | 146 | 255 | 156 | 0 |
| 19 | 0 | 9 | 255 | 147 | 255 | 147 | 0 |
| 20 | 0 | 12 | 255 | 148 | 255 | 138 | 0 |
| 21 | 0 | 15 | 255 | 149 | 255 | 129 | 0 |
| 22 | 0 | 18 | 255 | 150 | 255 | 119 | 0 |
| 23 | 0 | 21 | 255 | 151 | 255 | 110 | 0 |
| 24 | 0 | 24 | 255 | 152 | 255 | 104 | 0 |
| 25 | 0 | 27 | 255 | 153 | 255 | 98 | 0 |
| 26 | 0 | 30 | 255 | 154 | 255 | 92 | 0 |
| 27 | 0 | 36 | 255 | 155 | 255 | 86 | 0 |
| 28 | 0 | 41 | 255 | 156 | 255 | 80 | 0 |
| 29 | 0 | 46 | 255 | 157 | 255 | 74 | 0 |
| 30 | 0 | 52 | 255 | 158 | 255 | 68 | 0 |
| 31 | 0 | 58 | 255 | 159 | 255 | 64 | 0 |
| 32 | 0 | 64 | 255 | 160 | 255 | 58 | 0 |
| 33 | 0 | 68 | 255 | 161 | 255 | 52 | 0 |
| 34 | 0 | 74 | 255 | 162 | 255 | 46 | 0 |
| 35 | 0 | 80 | 255 | 163 | 255 | 41 | 0 |
| 36 | 0 | 86 | 255 | 164 | 255 | 36 | 0 |
| 37 | 0 | 92 | 255 | 165 | 255 | 30 | 0 |
| 38 | 0 | 98 | 255 | 166 | 255 | 27 | 0 |
| 39 | 0 | 104 | 255 | 167 | 255 | 24 | 0 |
| 40 | 0 | 110 | 255 | 168 | 255 | 21 | 0 |
| 41 | 0 | 119 | 255 | 169 | 255 | 18 | 0 |
| 42 | 0 | 129 | 255 | 170 | 255 | 15 | 0 |
| 43 | 0 | 138 | 255 | 171 | 255 | 12 | 0 |
| 44 | 0 | 147 | 255 | 172 | 255 | 9 | 0 |
| 45 | 0 | 156 | 255 | 173 | 255 | 6 | 0 |
| 46 | 0 | 165 | 255 | 174 | 255 | 3 | 0 |
| 47 | 0 | 174 | 255 | 175 | 255 | 0 | 0 |
| 48 | 0 | 183 | 255 | 176 | 255 | 0 | 3 |
| 49 | 0 | 192 | 255 | 177 | 255 | 0 | 6 |
| 50 | 0 | 201 | 255 | 178 | 255 | 0 | 9 |
| 51 | 0 | 210 | 255 | 179 | 255 | 0 | 12 |
| 52 | 0 | 219 | 255 | 180 | 255 | 0 | 15 |
| 53 | 0 | 228 | 255 | 181 | 255 | 0 | 18 |
| 54 | 0 | 237 | 255 | 182 | 255 | 0 | 21 |
| 55 | 0 | 246 | 255 | 183 | 255 | 0 | 24 |
| 56 | 0 | 255 | 255 | 184 | 255 | 0 | 27 |
| 57 | 0 | 255 | 246 | 185 | 255 | 0 | 30 |
| 58 | 0 | 255 | 237 | 186 | 255 | 0 | 36 |
| 59 | 0 | 255 | 228 | 187 | 255 | 0 | 41 |
| 60 | 0 | 255 | 219 | 188 | 255 | 0 | 46 |
| 61 | 0 | 255 | 210 | 189 | 255 | 0 | 52 |
| 62 | 0 | 255 | 201 | 190 | 255 | 0 | 58 |
| 63 | 0 | 255 | 192 | 191 | 255 | 0 | 64 |
| 64 | 0 | 255 | 183 | 192 | 255 | 0 | 68 |
| 65 | 0 | 255 | 174 | 193 | 255 | 0 | 74 |
| 66 | 0 | 255 | 165 | 194 | 255 | 0 | 80 |
| 67 | 0 | 255 | 156 | 195 | 255 | 0 | 86 |
| 68 | 0 | 255 | 147 | 196 | 255 | 0 | 92 |
| 69 | 0 | 255 | 138 | 197 | 255 | 0 | 98 |
| 70 | 0 | 255 | 129 | 198 | 255 | 0 | 104 |
| 71 | 0 | 255 | 119 | 199 | 255 | 0 | 110 |
| 72 | 0 | 255 | 110 | 200 | 255 | 0 | 119 |
| 73 | 0 | 255 | 104 | 201 | 255 | 0 | 129 |
| 74 | 0 | 255 | 98 | 202 | 255 | 0 | 138 |
| 75 | 0 | 255 | 92 | 203 | 255 | 0 | 147 |
| 76 | 0 | 255 | 86 | 204 | 255 | 0 | 156 |
| 77 | 0 | 255 | 80 | 205 | 255 | 0 | 165 |
| 78 | 0 | 255 | 74 | 206 | 255 | 0 | 174 |
| 79 | 0 | 255 | 68 | 207 | 255 | 0 | 183 |
| 80 | 0 | 255 | 64 | 208 | 255 | 0 | 192 |
| 81 | 0 | 255 | 58 | 209 | 255 | 0 | 201 |
| 82 | 0 | 255 | 52 | 210 | 255 | 0 | 210 |
| 83 | 0 | 255 | 46 | 211 | 255 | 0 | 219 |
| 84 | 0 | 255 | 41 | 212 | 255 | 0 | 228 |
| 85 | 0 | 255 | 36 | 213 | 255 | 0 | 237 |
| 86 | 0 | 255 | 30 | 214 | 255 | 0 | 246 |
| 87 | 0 | 255 | 27 | 215 | 255 | 0 | 255 |
| 88 | 0 | 255 | 24 | 216 | 246 | 0 | 255 |
| 89 | 0 | 255 | 21 | 217 | 237 | 0 | 255 |
| 90 | 0 | 255 | 18 | 218 | 228 | 0 | 255 |
| 91 | 0 | 255 | 15 | 219 | 219 | 0 | 255 |
| 92 | 0 | 255 | 12 | 220 | 210 | 0 | 255 |
| 93 | 0 | 255 | 9 | 221 | 201 | 0 | 255 |
| 94 | 0 | 255 | 6 | 222 | 192 | 0 | 255 |
| 95 | 0 | 255 | 3 | 223 | 183 | 0 | 255 |
| 96 | 0 | 255 | 0 | 224 | 174 | 0 | 255 |
| 97 | 3 | 255 | 0 | 225 | 165 | 0 | 255 |
| 98 | 6 | 255 | 0 | 226 | 156 | 0 | 255 |
| 99 | 9 | 255 | 0 | 227 | 147 | 0 | 255 |
| 100 | 12 | 255 | 0 | 228 | 138 | 0 | 255 |
| 101 | 15 | 255 | 0 | 229 | 129 | 0 | 255 |
| 102 | 18 | 255 | 0 | 230 | 119 | 0 | 255 |
| 103 | 21 | 255 | 0 | 231 | 110 | 0 | 255 |
| 104 | 24 | 255 | 0 | 232 | 104 | 0 | 255 |
| 105 | 27 | 255 | 0 | 233 | 98 | 0 | 255 |
| 106 | 30 | 255 | 0 | 234 | 91 | 0 | 255 |
| 107 | 36 | 255 | 0 | 235 | 84 | 0 | 255 |
| 108 | 41 | 255 | 0 | 236 | 77 | 0 | 255 |
| 109 | 46 | 255 | 0 | 237 | 70 | 0 | 255 |
| 110 | 52 | 255 | 0 | 238 | 63 | 0 | 255 |
| 111 | 58 | 255 | 0 | 239 | 56 | 0 | 255 |
| 112 | 64 | 255 | 0 | 240 | 49 | 0 | 255 |
| 113 | 68 | 255 | 0 | 241 | 42 | 0 | 255 |
| 114 | 74 | 255 | 0 | 242 | 35 | 0 | 255 |
| 115 | 80 | 255 | 0 | 243 | 28 | 0 | 255 |
| 116 | 86 | 255 | 0 | 244 | 21 | 0 | 255 |
| 117 | 92 | 255 | 0 | 245 | 14 | 0 | 255 |
| 118 | 98 | 255 | 0 | 246 | 7 | 0 | 255 |
| 119 | 104 | 255 | 0 | 247 | 0 | 0 | 255 |
| 120 | 110 | 255 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 119 | 255 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 129 | 255 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 138 | 255 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 147 | 255 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 156 | 255 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 165 | 255 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 174 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |

- 注意事项

- 常见问题

      - 遇到电机不能正确复位，请检查是否把XY电机或者是XY轴编码盘插错位置了。

      - 复位的时候，需要XY电机和XY轴编码盘光耦的方向对应才能正确复位，可以交换电机线测试是否反向。

      - 如需改变电机方向，务必同时调换编码盘光耦的信号线，否则不能正常复位。

      - 主从机模式的时候，需要断开控台信号，否则不能正确接收主机信号。

      - 若编码盘损坏，可以在高级设置里面的编码盘选项关闭，灯具还能正常使用。