四色108颗调焦摇头灯使用手册

版本：HY-LM3C4 D200C

目录

- 产品特点

- 相关参数

- 安装方式

  - 控制板端口

  - 驱动板端口

  - 接线图

- 菜单说明

  - 菜单结构图

  - 主菜单

  - 子菜单

- 通道表

  - 16通道

  - 12通道

- 注意事项

  - 常见问题

- 产品特点

- 采用TFT液晶显示，界面华丽，提高了产品档次，两级菜单结构结合触摸屏控制方式，大大提升了操作的方便性，上手就可使用。

- 菜单语言切换，菜单可方便的切换中文或英文。满足不同的客户需求。

- 655536个亮度级别，真正实现了16位调光，消除了8位调光低亮度抖动的问题，使调光变得更为柔和。

- 主从机，任意一台灯在断开控台信号的时候可以作为主机，带动其他的灯。

- 相关参数

- 电气参数

工作电压：24VDC

灯珠板电压：36VDC

- 产品规格

电机：3个

颜色：4色

控制通道：12通道

16通道

- 安装方式

- 控制板端口

调焦电机

X轴编码盘

Y轴编码盘

RGBW颜色

风机接口

调焦霍尔

X电机

Y电机

24V直流输入

控制信号接口

图1

- 驱动板端口

r g -信号

- g w

信号

LED

LED

LED

电源输入

图2

- 接线图

- 菜单说明

- 菜单结构图

地址设置(1-512)

主菜单							子菜单

地址设置

运行模式

控台模式(16通道+12通道)

自动模式(自动1 -自动8)

声控模式

返回

测试模式

X轴电机（0-255）

Y轴电机（0-255）

调焦电机（0-255）

红色（0-255）

绿色（0-255）

蓝色（0-255）

白色（0-255）

返回

语言设置

中文

英文

返回

高级设置

ID码（0-25）

X轴反向（开启/关闭）

Y轴反向（开启/关闭）

推杆延时（开启/关闭）

信号连接（开启/关闭）

编码盘（开启/关闭）

温度保护（开启/关闭）

温度（50度 - 120度）

风机速度（保留）

屏幕保护（关闭/模式1/模式2）

LOGO（开启/关闭）

出厂设置（确认？）

电机复位（确认？）

屏幕校正（确认？）

返回

屏幕旋转（开启/关闭）

开机时间（此次上电运行的时间）

系统信息

运行时间（使用的总时间）

软件版本

运行模式

地址码

温度（检测到的实际温度）

- 主菜单

图3

界面为主菜单的时候，点击屏幕上的图标进入各个子菜单进行设置，如图2所示。

- 子菜单

子菜单有地址设置，运行模式，测试模式，语言设置，高级设置，系统信息等模块，用界面上的软按钮进行相应的设置。

        - 地址设置，设置好之后需要按下“确认”保存地址码，并回到主菜单。如图3所示。

图4

        - 运行模式设置， 运行模式界面如图4所示，“√”表示正在使用的运行模式，同一时间只能运行一种模式，选中控台模式和自动模式的时候，按下“确认”键还能选择不同的控台模式和自动模式。

          - 控台模式的时候可以同时为从机模式，如果接的是控台信号，则为控台模式，如果接的是主机信号，则可作为从机模式运行

          - 自动模式，自动模式同时为主机模式

          - 声控模式的时候不为主机

图5

        - 测试模式，测试模式是一个特殊的模式，只有在进入测试模式的界面之后才能被调用，退出界面之后恢复之前的运行模式，测试模式里面可以调节X轴电机，Y轴电机和调焦电机的位置，以及RGBW四种颜色的亮度，其中测试模式的RGBW颜色可以在16通道的控台模式被第五个通道调用。

图6

        - 语言设置，菜单语言可以设置成中文和英文，图6。

图7

        - 高级设置

          - ID码，ID码作用于在16通道的控台模式，当通道16的值大于9之后，只有ID码并与通道16的前两位值相对应，才能其他通道的值才能生效。

          - X轴正反转设置

          - Y轴正反转设置

          - 推杆延时，推杆延时开启之后，控台推杆的调光柔和。推杆延时可以在控台选择是否启动。

          - 信号连接 - 开启信号连接以后，断开控台信号会切光

          - 编码盘 – 若关闭，则复位和运行过程中，编码盘失效，不能记录XY轴正确位置，从错误行程中恢复，复位也从编码盘复位变为最大行程复位。

          - 温度保护 – 温度保护功能开关

          - 温度 – 保护温度，开启温度保护功能以后，若检测到的温度超过了保护温度，则亮度减半

          - 风机速度 – 保留

          - 屏幕保护，可以设置成为关闭，模式1和模式2，关闭的时候，不会进入屏保状态，模式1的时候，屏幕演示之后，清屏，模式2的时候，进入屏保之后，大字体显示当前地址码。进入屏幕保护之后，碰触到屏幕可以退出屏幕保护状态，并回到主菜单。

          - 屏幕旋转，可以让屏幕倒置180度。

          - LOGO - 是否显示LOGO。

          - 出厂设置，将参数设置为出厂时候的初始设置。

          - 电机复位，手动复位电机。

          - 触屏校准，当显示屏和触摸屏有偏移的时候，可以重新校准。

图8

        - 系统信息

显示系统的相关信息，如图8所示

          - 开机时间，本次上电开机的时间

          - 运行时间，灯具使用总时间

          - 软件版本，当前使用的程序版本

          - 运行模式，系统当前正在运行的模式

          - 地址码

          - 温度 - 灯板温度

图9

- 通道表

- 16通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 总调光开启 |
| 2 | 0-255 | 红色调光由暗到亮 |
| 3 | 0-255 | 绿色调光由暗到亮 |
| 4 | 0-255 | 蓝色调光由暗到亮 |
| 5 | 0-255 | 白色调光由暗到亮 |
| 6 | 0-255 | 用户自定义色调光由暗到亮 |
| 7 | 0-255 | X电机 |
| 8 | 0-255 | Y电机 |
| 9 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 10 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 11 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 12 | 0-255 | F电机 |
| 13 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 14 | 0 | 不调用宏功能 |
|  | 1~25 | 启用控台延时 |
|  | 26-50 | 关闭控台延时 |
|  | 51-90 | 程序选色开关 |
|  | 91-130 | 脉变 |
|  | 131-170 | 跳变 |
|  | 171-210 | 渐变 |
|  | 211-250 | 内部模式1（不受控） |
|  | 251-255 | 声控模式（不受控） |
| 15 | 0-255 | 脉变，跳变，渐变由慢到快调速（通道14为91-210之间） |
|  | 0 | 不使用选色功能 |
|  | 1~20 | R255 G↑ B0 W0 |
|  | 21~40 | R↓ G255 B0 W0 |
|  | 41~60 | R0 G255 B↑ W0 |
|  | 61-80 | R0 G↓ B255 W0 |
|  | 81-100 | R↑ G0 B255 W0 |
|  | 101-120 | R255 G0 B↓ W0 |
|  | 121-140 | R255 G↑ B↑ W0 |
|  | 141-160 | R↓ G↓ B255 W0 |
|  | 161-170 | R255 G255 B255 W255 |
|  | 171-200 | R0 G0 B0 W0 |
|  | 201-205 | R242 G204 B5 W227 |
|  | 206-210 | R242 G215 B5 W227 |
|  | 211-215 | R255 G255 B50 W255 |
|  | 216-220 | R255 G255 B90 W255 |
|  | 221-225 | R255 G255 B118 W255 |
|  | 226-230 | R255 G255 B132 W255 |
|  | 231-235 | R255 G255 B151 W255 |
|  | 236-240 | R255 G255 B171 W255 |
|  | 241-245 | R255 G255 B185 W255 |
|  | 246-250 | R255 G255 B197 W255 |
|  | 251-255 | R255 G255 B234 W255 |
| 16 | 0-9 | ID码失效 |
|  | 10-19 | ID1 |
|  | 20-29 | ID2 |
|  | 30-39 | ID3 |
|  | 40-49 | ID4 |
|  | 50-59 | ID5 |
|  | 60-69 | ID6 |
|  | 70-79 | ID7 |
|  | 80-89 | ID8 |
|  | 90-99 | ID9 |
|  | 100-109 | ID10 |
|  | 110-119 | ID11 |
|  | 120-129 | ID12 |
|  | 130-139 | ID13 |
|  | 140-149 | ID14 |
|  | 150-159 | ID15 |
|  | 160-169 | ID16 |
|  | 170-179 | ID17 |
|  | 180-189 | ID18 |
|  | 190-199 | ID19 |
|  | 200-209 | ID20 |
|  | 210-219 | ID21 |
|  | 220-229 | ID22 |
|  | 230-239 | ID23 |
|  | 240-249 | ID24 |
|  | 250-255 | ID25 |

- 12通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 总调光开启 |
| 2 | 0-255 | 红色调光由暗到亮 |
| 3 | 0-255 | 绿色调光由暗到亮 |
| 4 | 0-255 | 蓝色调光由暗到亮 |
| 5 | 0-255 | 白色调光由暗到亮 |
| 6 | 0-255 | 用户自定义色调光由暗到亮 |
| 7 | 0-255 | X电机 |
| 8 | 0-255 | Y电机 |
| 9 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 10 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 11 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 12 | 0-255 | F电机 |

- 注意事项

- 常见问题

      - 遇到电机不能正确复位，请检查是否把XY电机或者是XY轴编码盘插错位置了。

      - 复位的时候，需要XY电机和XY轴编码盘光耦的方向对应才能正确复位，可以交换电机线测试是否反向。

      - 如需改变电机方向，务必同时调换编码盘光耦的信号线，否则不能正常复位。

      - 主从机模式的时候，需要断开控台信号，否则不能正确接收主机信号。

      - 若编码盘损坏，可以在高级设置里面的编码盘选项关闭，灯具还能正常使用。