通道表

- 16通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 总调光开启 |
| 2 | 0-255 | 红色调光由暗到亮 |
| 3 | 0-255 | 绿色调光由暗到亮 |
| 4 | 0-255 | 蓝色调光由暗到亮 |
| 5 | 0-255 | 白色调光由暗到亮 |
| 6 | 0-255 | 用户自定义色调光由暗到亮 |
| 7 | 0-255 | X电机 |
| 8 | 0-255 | Y电机 |
| 9 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 10 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 11 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 12 | 0-255 | F电机 |
| 13 | 0 | 无频闪 |
|  | 1-255 | 频闪由慢到快 |
| 14 | 0 | 不调用宏功能 |
|  | 1~25 | 启用控台延时 |
|  | 26-50 | 关闭控台延时 |
|  | 51-90 | 程序选色开关 |
|  | 91-130 | 脉变 |
|  | 131-170 | 跳变 |
|  | 171-210 | 渐变 |
|  | 211-250 | 内部模式1（不受控） |
|  | 251-255 | 声控模式（不受控） |
| 15 | 0-255 | 脉变，跳变，渐变由慢到快调速（通道14为91-210之间） |
|  | 0 | 不使用选色功能 |
|  | 1~20 | R255 G↑ B0 W0 |
|  | 21~40 | R↓ G255 B0 W0 |
|  | 41~60 | R0 G255 B↑ W0 |
|  | 61-80 | R0 G↓ B255 W0 |
|  | 81-100 | R↑ G0 B255 W0 |
|  | 101-120 | R255 G0 B↓ W0 |
|  | 121-140 | R255 G↑ B↑ W0 |
|  | 141-160 | R↓ G↓ B255 W0 |
|  | 161-170 | R255 G255 B255 W255 |
|  | 171-200 | R0 G0 B0 W0 |
|  | 201-205 | R242 G204 B5 W227 |
|  | 206-210 | R242 G215 B5 W227 |
|  | 211-215 | R255 G255 B50 W255 |
|  | 216-220 | R255 G255 B90 W255 |
|  | 221-225 | R255 G255 B118 W255 |
|  | 226-230 | R255 G255 B132 W255 |
|  | 231-235 | R255 G255 B151 W255 |
|  | 236-240 | R255 G255 B171 W255 |
|  | 241-245 | R255 G255 B185 W255 |
|  | 246-250 | R255 G255 B197 W255 |
|  | 251-255 | R255 G255 B234 W255 |
| 16 | 0-249 | 无效 |
|  | 250-255 | 3秒后复位 |

- 12通道

| 通道 | 数值 | 控制功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | 总调光开启 |
| 2 | 0-255 | 红色调光由暗到亮 |
| 3 | 0-255 | 绿色调光由暗到亮 |
| 4 | 0-255 | 蓝色调光由暗到亮 |
| 5 | 0-255 | 白色调光由暗到亮 |
| 6 | 0-255 | 用户自定义色调光由暗到亮 |
| 7 | 0-255 | X电机 |
| 8 | 0-255 | Y电机 |
| 9 | 0-255 | X微调（16Bit） |
| 10 | 0-255 | Y微调（16Bit） |
| 11 | 0-255 | XY电机速度由快到慢 |
| 12 | 0-255 | F电机 |