7颗蜂眼

菜单说明

- 菜单结构

主界面 --设置------- ----运行模式

----DMX地址

----通道模式

----无DMX信号

----X反转

----Y反转

----XY编码器

----调光曲线

----超温保护

----恢复默认

--手动

--系统

--高级

--屏幕旋转

--语言切换

设置

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 运行模式 | DMX | 从机状态：接收来自控台或主机的DMX信号 |
|  | 自走1 | 自走效果演示； 主机状态：自走并发送DMX信号给从机 |
|  | 自走2 |  |
|  | 自走3 |  |
|  | 声控1 |  |
|  | 声控2 |  |
| DMX地址 | 1~512 | 按“确定”键进入编辑状态。按“上”“下”键改变地址码。再按一次“确定”键保存地址码 |
| 通道模式 | 27CH(STANDARD) | 2种通道模式选择，默认为27CH模式，各通道模式通道参见通道表 |
|  | 55CH(SHAPES) |  |
| 无DMX信号 | 保持 | 按原状态继续运行。 |
|  | 清除 | 停止运行。 |
| X反转 | 开/关 | 打开为起点和终点调换，默认为关 |
| Y反转 | 开/关 | 打开为起点和终点调换，默认为关。 |
| XY编码器 | 开/关 | 打开正常读取编码数值，关闭不能读取 |
| 调光曲线 | 直线 | 调光曲线默认是直线型，参考调光曲线图 |
|  | 正弦 |  |
|  | 指数 |  |
|  | 对数 |  |
| 超温保护 | 25~125 | 当温度超过该设定值，灯珠功率慢慢降低到半功率状态，当温度低于该温度又会慢慢回到正常功率状态 |
| 恢复默认 | 确认/取消 | 按确认所有菜单设置恢复为默认值 |

- 手动(静态模式)

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 复位 | 确认/取消 | 按确认开始复位 |
| X轴 | 0~255 | 0到255行程由小到大 |
| Y轴 | 0~255 |  |
| 放大 | 0~255 |  |
| 旋转 | 0~255 |  |
| 红色 | 0~255 | 0到255调光由暗到亮 |
| 绿色 | 0~255 |  |
| 蓝色 | 0~255 |  |
| 白色 | 0~255 |  |

系统

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件版本号（Ver) | 显示当前使用的软件版本号 |
| 总计使用时间 | 显示总共使用时间信息 |
| 本次使用时间 | 显示本次使用时间信息 |
| 当前温度(℃) | 28 |

高级

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 传感器监测 | 放大霍尔状态 00 | 当检到磁时为00，否则为01 |
|  | 旋转霍尔状态 00 | 当检到磁时为00，否则为01 |
|  | XY轴霍尔状态 00 | 当检到磁时为00，否则为11 |
|  | X轴编码盘步值 +0000 | 每次转到某个点时数值一样为正常 |
|  | Y轴编码盘步值 +0000 | 每次转到某个点时数值一样为正常 |
| 复位较准 | X轴校准 | -128~127可调 |
|  | Y轴校准 | -128~127可调 |
|  | 放大校准 | -128~127可调 |
|  | 旋转校准 | -128~127可调 |
| 测试 | 全部 | 灯珠流水依次点亮，电机0到255行程切换，有四个模式单独测试 |
|  | 颜色 |  |
|  | XY轴 |  |
|  | 放大和旋转 |  |

语言切换

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| English/中 | 连按两次“确定”键，中英文切换 |

屏幕旋转

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 180度旋转 | 连按两次“确定”键，屏幕旋转180度 |

调光曲线图：