LM60S LED系列60W摇头灯(菜单说明)

- 菜单结构

主界面 --设置 ----运行模式

----DMX地址

----通道模式

----X反转

----Y反转

----Y反转

----无DMX信号

----屏幕保护

----开机亮泡

----恢复默认设置

--手动

--系统  ----软件版本

----DMX通道值监控

----系统错误记录

----总计使用时间

----本次使用时间

----总计亮泡时间

----本次亮泡时间

--高级  ----传感器监测

----复位校准

----零点校正

----最大亮泡时间

----亮泡时间清零

--中英文切换

--屏幕旋转

- 设置

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 运行模式 | DMX | 从机状态：接收来自控台或主机的DMX信号 |
|  | 自走 | 主机状态：自走并发送DMX信号给从机 |
|  | 随机自走 |  |
|  | 声控 |  |
| DMX地址 | 1~512 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中百位，按“上”“下”键改变地址码。再按一次“确定”键选中十位编辑。再按一次“确定”键选中个位编辑。再按一次退出编辑状态 |
| 通道模式 | 标准13CH | 标准13通道模式 |
| X反转 | 关 |  |
|  | 开 |  |
| Y反转 | 关 |  |
|  | 开 |  |
| XY交换 | 关 |  |
|  | 开 | 交换XY轴的通道（包括微调） |
| 无DMX信号 | 保持 | 按原状态继续运行 |
|  | 清零 | 电机回位，停止运行 |
| 屏幕保护 | 开 | 空闲30秒后关闭背光 |
|  | 关 | 背光永亮 |
| 开机亮泡 | 关 | 上电后直接复位，不亮灯泡（需要用菜单或控台来手动亮泡） |
|  | 开 | 上电后自动亮泡，且要等灯泡成功亮起才进行复位 |
| 恢复默认设置 |  | 按“确定”键后看到确认对话框，再次按“确定”键即恢复默认设置 |

- 手动控制

此界面用于控制当前灯具，同时自动进入自主模式（不接收DMX信号，也不发送DMX信号）。

| 选项 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1CH. 调光 | 0~255 | 按“确定”键进入编辑状态。此时是选中百位，按“上”“下”键改变通道值。再按一次“确定”键选中十位编辑。再按一次“确定”键选中个位编辑。再按一次退出编辑状态 |
| …… | 0~255 |  |
| 12CH.宏功能 | 0~255 |  |
| 13CH.复位 |  | 全部电机复位 |

- 系统信息

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 当前软件版本 |
| DMX通道值 | 由此进入子界面，以数值和百分比显示通道值以供查看 |
| 系统错误记录 | 如果红色ERR指示灯发亮，说明灯具运行出错，详细情况可由此进入子界面查看。查看完毕后可按“清除”键将错误记录清空 注意：有时并不真是霍尔或光耦的安装问题，而是电机线接反 |
| 总计使用时间 | 累计使用时间（精确到分钟） |
| 本次使用时间 | 本次开机以来的使用时间（精确到分钟） |
| 总计亮泡时间 | 累计亮泡时间（精确到分钟） |
| 本次亮泡时间 | 本次亮泡时间（精确到分钟） |

| 错误信息 | 说明 |
| --- | --- |
| 电机复位失败，串口错误 (Reset fail, uart error) | 驱动板没有回应。连接显示板和驱动板的串口通信线路有问题，或者驱动板有问题。 |
| X轴复位失败 (Pan reset fail) | X轴光电开关，或者X轴电机有问题 |
| Y轴复位失败 (Tilt reset fail) | Y轴光电开关，或者Y轴电机有问题 |
| 颜色盘复位失败 (Motor Colour reset fail) | 颜色盘霍尔，或者颜色盘电机有问题 |
| 图案盘复位失败 (Motor Gobo reset fail) | 图案盘霍尔，或者图案盘电机有问题 |
| 亮泡时间过长,请换泡! (lamp hours too long, pls replace) | 累计亮泡时间超过“高级”菜单中设置的最大亮泡时间，提示用户及时换炮。换泡后在“高级”菜单中清除亮泡时间，亮泡时间重新计时。 |

- 高级

这里设置一层密码，防止非专业人员误操作。默认密码是“上下上下”。按“确定”键进行密码验证。

| 选项 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传感器监测 | XY轴霍尔状态 | 0表示磁铁闭合,1表示磁铁错开 |  |
|  | 1234轴霍尔状态 | 0表示磁铁闭合,1表示磁铁错开 |  |
|  | X轴编码盘状态 | 2位数,每一位对应编码盘中的一个光电开关 |  |
|  | Y轴编码盘状态 | 2位数,每一位对应编码盘中的一个光电开关 |  |
|  | X轴编码盘步值 | 正方向走时,步值应该增加;返方向走时,步值应该减小. |  |
|  | Y轴编码盘步值 | 正方向走时,步值应该增加;返方向走时,步值应该减小. |  |
| 复位校准 | X轴校准 | X轴微调 | 调整范围-128~+127，+0表示没有调整。 |
|  | Y轴校准 | Y轴微调 |  |
|  | 颜色轮校准 | 颜色轮微调 |  |
|  | 图案盘校准 | 图案盘微调 |  |
|  | 调光校准 | 频闪叶微调 |  |
| 零点校正 | 开 | 使能颜色盘图案盘零点校正功能, 颜色盘图案盘微调范围在+-20之内时,功能有效. |  |
|  | 关 | 关闭零点校正功能, 颜色盘图案盘失步时不会再自动校正. |  |
| 最大亮泡时间 |  | 0-9999小时，操作最大亮泡时间系统会有警报提示 |  |
| 亮泡时间清零 |  | 清零以后，亮泡时间重新计时 |  |