S021A-SCRT-A(通道表)

| 10通道模式 | 功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切光/频闪 | 000-003：关光闸 004-103：频闪,由慢到快 104-107：开光闸 108-207：脉冲频闪,由慢到快 208-212：开光闸 213-251：随机频闪,由慢到快 252-255：开光闸 |
| 2 | 调光 | 000-255：调光0%~100% |
| 3 | 颜色轮（11孔） | 000-109：颜色选择,每10个数值一色 110-255：流水,由慢到快 |
| 4 | 图案盘（15孔） | 000-074：图案选择, 每5个数值一孔 075-129：正转,由快到慢 130-134：停止 135-185：反转,由慢到快 186-255：图案抖动, 每5个数值一孔 |
| 5 | X | 000-255：X轴0°~180° |
| 6 | Y | 000-255：Y轴0°~90° |
| 7 | 滚筒扫描旋转 | 000-009：停止 010-127：正转,由快到慢 128-137：停止 138-255：反转,由慢到快 |
| 8 | 滚筒双向旋转(优先级大于7通道) | 000-009：关闭 010-132：180°抖动, 由慢到快 133-255：随机正反旋转,由慢到快 |
| 9 | 自走和声控 | 000-015：关闭 016-095：自走 096-175：随机自走 176-255：声控自走 |
| 10 | 灯泡控制&复位 | 000-050：无作用 051-100：半功率(5秒延时) 101-150：关泡(5秒延时) 151-200：点泡(5秒延时) 245-250：复位(5秒延时) |